# ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

# Place zabaw poza miastem

1. Bledzianów przy świetlicy

| Podest zjeżdżalni | Wymienić uszkodzoną deskę |
| --- | --- |
| Tyrolka | Lina stalowa zbyt luźna, należy poprawić naciąg w celu uniknięcia uderzenia w podłoże |
| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |

2. Bledzianów centrum

| Regulamin | Wymienić daszek |
| --- | --- |

3. Jesiona

| Huśtawka podwójna | Urządzenie niestabilne w ziemi, należy naprawić mocowanie w ziemi. |
| --- | --- |
| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |

4. Kochłowy

| Słupki konstrukcyjne | Uszkodzoną osłonę należy usunąć i zastąpić nową, dedykowaną do danego systemu placu zabaw. |
| --- | --- |
| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |

5. Korpysy

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |

6. Kotowskie

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Wymienić uszkodzone elementy |

7. Myje

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Wszystkie drewniane elementy | Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych |
| ogrodzenie | Wymienić uszkodzone deski ogrodzenia |
| Huśtawka łańcuchowa | Wymienić skorodowane łańcuchy zawiesi siedzisk |

8. Niedźwiedź

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Bramka dalsza | Poprawić mocowanie bramki w ziemi, bramka musi być trwale zamocowana do podłoża (szpilki, kotwy gruntowe) |
| Podest zjeżdżalni | Należy wymienić uszkodzone drewniane elementy |

9. Olszyna

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Bramki | Niezwłocznie poprawić mocowanie bramek w ziemi, bramka musi być trwale zamocowana do podłoża (szpilki, kotwy gruntowe) lub odpowiednio obciążona (worki z piaskiem). |
| drabinka | Wymienić uszkodzony element na nowy |
| zjeżdżalnia | Należy zamocować ruchome elementy podestu zjeżdżalni |
| Lina do wspinaczki | Wymienić uszkodzony element na nowy |
| Żagiel cieniujący | Zszycie żagla cieniującego |

10. Potaśnia

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Huśtawka łańcuchowa | Wymienić skorodowane łańcuchy wraz ze śrubami montażowymi i siedziskiem |
| zestaw sprawnościowy, | Uzupełnić osłony słupków konstrukcyjnych |
| Huśtawka podwójna | Wymienić uszkodzone deski |

11. Rogaszyce

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |

12. Rojów

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Karuzela tarczowa | Wymienić wyeksploatowane elementy siedzisk |

13. Szklarka Myślniewska

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Wymiana uszkodzonych desek |

14. Szklarka Przygodzicka

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| bramki | Niezwłocznie poprawić mocowanie bramek w ziemi, bramka musi być trwale zamocowana do podłoża (szpilki, kotwy gruntowe) |
| Huśtawka podwójna | Wymiana belki nośnej |
| Drabinka zestawy sprawnościowego | Wymienić uszkodzone drewniane elementy |

15. Zajączki

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Huśtawka wagowa | Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych |
| Zestaw wspinaczkowy drabinki | Urządzenie niestabilne w ziemi, należy bezzwłocznie poprawić jego mocowanie w ziemi. |

# Place zabaw w mieście

1. Jana Pawła II

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Wszystkie urządzenia | Należy wymienić uszkodzone elementy drewniane. |

2. Malińskiego

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| ogrodzenie | Wykonać naprawę ogrodzenia wraz z wymianą uszkodzonych desek |
| regulamin | Wykonać naprawę mocowania regulaminu na urządzeniu |
| Podest | Wymienić uszkodzony element na nowy |
| Zestaw sprawnościowy z liną i wspinaczką | Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych |
| grzyby | Uzupełnienie ubytków |

3. Norweska plac zabaw

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Bujak na sprężynie | Należy przeprowadzić ponowny montaż fundamentu urządzenia poprzez osadzenie na odpowiedniej głębokości alby metalowa kotwa i elementy montażowe znajdowały się poniżej poziomu nawierzchni. |
| Huśtawka pojedyncza | Uszkodzony drewniany element do wymiany |

4. Osiedle Piastów

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| piaskownica | Wymienić uszkodzone elementy drewniane |
| Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Demontaż i utylizacja urządzenia |
| huśtawka | Wymienić lub wykonać remont uszkodzonych drewnianych elementów |

5. Osiedle Pisarzy

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| zjeżdżalnia | Uzupełnić brakujące elementu podestu. |
| Bocianie gniazdo | Uzupełnić brakujące elementy |
| Regulamin | Wymiana uszkodzonego regulaminu |

6. Sportowa

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| piaskownica | Wymiana uszkodzonej deski |
| Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Wymienić uszkodzone osłony słupków konstrukcyjnych |

7. Zielona

| Wszystkie urządzenia | Kontrola połączeń śrubowych, dociągnięcie śrub, uzupełnienie brakujących zaślepek |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Wymienić uszkodzone elementy drewniane |
| Bujak na sprężynie | Wymienić uszkodzoną deskę |
| huśtawki | Wymienić uszkodzone elementy drewniane |
| ogrodzenie | Uzupełnić brakującą deskę ogrodzenia leżącą na terenie placu zabaw |

Lokalizacje placów zabaw:

1. Malińskiego Plac zabaw ul. Malińskiego Ostrzeszów

- https://maps.app.goo.gl/17P2GZ85nPw97Fzt8

2. Pisarzy Plac zabaw Osiedle Pisarzy Ostrzeszów

- https://goo.gl/maps/ydcaLsd8V3Ygqwr7A

3. Sportowa Plac zabaw i siłownia ul. Sportowa Ostrzeszów

- https://goo.gl/maps/6fvyuTsttXAvjch76

4. Zielona Plac zabaw ul. Zielona Ostrzeszów

- https://goo.gl/maps/jzia2rBedC7H87Pa8

5. Park Jana Pawła II Plac zabaw Ostrzeszów

- https://goo.gl/maps/jX29s2yWv983oRcw5

6. Piastów Plac zabaw Osiedle Piastów Ostrzeszów

- https://goo.gl/maps/KyMM8iSvSYgjY62C7

7. Rojów Plac zabaw przy boisku i siłownia przy sali wiejskiej

- https://goo.gl/maps/fTfyjx8xzkjfvYtR6

8. Olszyna Plac zabaw na terenie boiska sportowego

- https://goo.gl/maps/XfmEAu9q7EQwNBiA9

9. Kochłowy Plac zabaw i siłownia

- https://goo.gl/maps/wW6JCyndqDBXgq7U7

10. Myje Plac zabaw przy sali wiejskiej

- https://goo.gl/maps/gsMDrywiU3nhCwws5

11. Potaśnia Plac zabaw przy byłej szkole

- https://goo.gl/maps/LfCV9ts9jJMRM6Ui6

12. Zajączki Plac zabaw przy OSP

- https://goo.gl/maps/vCZV8rvhDv4CqNGr8

13. Korpysy Plac zabaw przy OSP w Korpysach

- https://goo.gl/maps/rz5X2JSpRQq1g39EA

14. Niedźwiedź Plac zabaw

- https://goo.gl/maps/HxXE65N7zjtUfvGw5

15. Bledzianów Plac zabaw przy OSP

- https://goo.gl/maps/ha63goNdRgNHmT8G7

16. Bledzianów Plac zabaw przy świetlicy środowiskowej

- https://maps.app.goo.gl/n4t7CkEZ1NkbwsX59

17. Jesiona Plac zabaw  w Jesionie

- https://maps.app.goo.gl/LBNea2Fnxytqv8Z39

18. Szklarka Myślniewska Plac zabaw i siłownia

- https://goo.gl/maps/BFnQMkpdJN2ktxRN7

19. Szklarka Przygodzicka Plac zabaw i siłownia

- https://goo.gl/maps/sSpXGxbN7a33V4VP9

20. Kotowskie Plac zabaw i siłownia

- https://goo.gl/maps/WaMhYRxp59oUiB3v6

21. Plac zabaw przy ul. Norweskiej

- https://maps.app.goo.gl/XeriS32WZsuKgQxw8

22. Siłownia zewnętrzna przy ul. Norweskiej

- https://maps.app.goo.gl/ifWZ3UYrgcbgkrvUA

23. Rogaszyce plac zabaw przy świetlicy

- https://maps.app.goo.gl/erD8tdFrnNBUpmBs5